汽车空调清洗操作过程

清洗前准备

⒈应排除通风管各接口封闭不良或脱落的情况；

⒉部分高档车在风机与蒸发器间装有空调滤清器，须卸下。

选择操作方式

⒈开放式蒸发器：将泡沫直接喷在蒸发器表面，用软刷清除表面堵塞物。

⒉密封式蒸发器：

●	拆下蒸发器外壳上的风机调速开关或温控元件，从其座孔分多次喷入。

●	拆下蒸发器旁的鼓风机，直接喷入蒸发器。

●	有部分高档车，拆下其空调滤清器，开空调，风量调二档，打外循环，从其进风口分多次慢慢喷入。

●	如确没有可利用的位置的，可在蒸发器外壳靠出风口处（便于泡沫吹过或吸过蒸发器进入通风管），用尖头电笔刺清洗孔（不能过深，以免钻伤蒸发器）。从清孔分多次直接喷入蒸发器，封孔可以胶堵或胶布。

清洗过程

⒈关上音响等电器设备，打开车窗，以利异味带走，待车开空调5分钟（让蒸发器表面带有冷凝水），按下外循环键，风量调至2档，关闭空调，摇匀清洗剂，不同角度直接喷在蒸发器上。开空调1分钟后（以利泡沫吹过蒸发器进入通风管），关闭空调，10—20分钟后，再工空调，观察其清洗效果（用杯子接下排水管的出水，可发现混浊不清），等通风管内泡沫完全从空调排水管排出，才能封口，装回卸下的部件（无须水洗）。

⒉泡沫与污垢发生乳化清洗作用，其反应过程为2天，在这段时间，一开启空调污物自动从排水管排出，最后在蒸发器表面形成一层保护膜。

工作流程：开窗→开空调5分钟→关闭空调→喷空调清洗剂→开空调1分钟（外循环）风机将泡沫吹过（吸进）蒸发器，进入通风管（填充其空间）→关闭空调→静置10—15分钟→再喷至喷完→连续开空调10—15分钟，污垢从排水管排出→封口（无须水洗）

注意事项

⒈做好隔绝电器设备措施，防止泡沫处溢。

⒉有些高档车可卸下风机与蒸发器之间的空调滤清器，从其进风口喷入（奔驰、宝马、奥迪及部分英国车型）。

⒊有些高档车须卸下风机与蒸发器之间的空调滤清器（凌志、福特天霸、公爵王、风度等）。

⒋对极少数在蒸发器下装有音响设备或电脑板的车型，需在电器表面用干厚毛巾隔档（凌志、风度等），防止泡沫外溢的可能，而使其受潮短路。

补充说明

●	清洗时，请打开车门或窗保持车内流通一段时间，这样可将由于清洗的污物、病毒而产生的一些异味带走，一些嗅觉敏感的人士可能闻到出风口有些刺激气味，这是由于清洗液与污垢发生反应所致，为正常现象。

●	对于多年没有清洗的车辆，其蒸发器可能有部分堵塞，可加大用量，每次喷后，静置10分钟让其溶解污垢。多次反复清洗。如严重堵塞，请折下用毛刷反复刷洗。