Q：腾达USB无线网卡AP模式如何设置上网？

适用类型：USB无线网卡  问题分类：功能实现

A：腾达USB无线网卡支持两种工作模式：station模式和AP模式。在AP模式下可以将您电脑上的有线信号转变为无线信号。

具体设置步骤（以XP系统为例）：

- 一、先安装好网卡驱动，驱动安装成功后在电脑会出现网卡UI界面。如下图所示：

二、将电脑本地连接或宽带连接进行共享。在电脑桌面上右击“网络邻居”—“属性”—“本地连接”—右击“属性”—“高级”—“Internet连接共享”。如下图所示：

三、由于USB网卡默认的是station模式，所以需要进行模式切换。右击电脑右下角tenda标识的网卡UI图标，点击“切换至AP模式”。如下图所示：

点击切换后会出现如下图标：

四、(1)、切换AP模式成功后，在设置界面里点击“一般设置”--- 填写“AP的网络名称(SSID )”--“下一步”。如下图所示：

(2)、设置好SSID点击下一步“选择国家区域码是默认”，“信道”建议选择“1”“6”“11”。如下图所示：

(3)、选择信道后点击下一步，设置“验证方法”和“加密方法”（建议使用WPA-PSK、AES）。如下图所示：

(4)、AP 模式设置成功，可查看到网络名称和IP地址。如下图所示：

第五步：验证AP模式是否设置成功。在附近通过另一台电脑搜索AP的无线信号，连接成功后，获取的IP地址为软AP分配的IP地址。如下图所示：