！

①术语介绍

⒈ RE模式：RE全称Recovery指的是一种可以对安卓机内部的数据或系统进行修改的模式，也叫工程模式。在这个模式下我们可以刷入新的安卓系统，或者对已有的系统进行备份或升级，也可以在此恢复出厂设置。
进入方式：关机状态下按住关机键+音量-键手机震动一次后松开即可进入
⒉ ROM包：论坛上下载的能刷入手机的一个包含手机系统文件的压缩包即叫ROM包也叫固件包，第三方固件中底包+更新包统称为一个ROM包。
⒊ 双清：顾名思义即清除数据和缓存。


②固件下载
  ⒈进入社区首页会在导航栏看见ROM下载板块点击进入【点击进入ROM下载】
  ⒉找到对应的机型点击进入。
  ⒊点击立即下载即可下载到一个.ZIP为后缀的ROM包

③刷机教程

注：不管哪种方法刷机前一定要备份好自己的数据资料

【推荐使用系统自带备份与恢复软件

如图】

⒈方法一简单模式

   Ⅰ把前面下载的升级固件粘贴进文件管理，然后在手机的文件管理中点击‘固件’然后就自动重启升级。

Ⅱ更新好后自动重启即可使用。


⒉方法二RE模式
   Ⅰ把前面下载固件包放入手机根目录。（根目录就是手机储存的最上面一个目录）把手机用数据线连接上电脑，选择‘储存装置’，把手机固件粘贴进根目录。

Ⅱ粘贴进去后准备进入恢复模式
           进入恢复模式的两种方法：
        （1）长按电源键，待到一个弹窗出来。
           选择重启，然后一直按住音量键下，即可进入OPPO恢复模式也就是RE。
        （2）手机关机后，同时按住开机键和音量键等手机产生震动即可松手进入OPPO恢复模式。

   Ⅲ直接点击‘简体中文’

Ⅳ直接点击‘清除数据和缓存’（清除并确认）

Ⅴ点击‘安装升级文件’

Ⅵ找到刚才放在根目录的刷机包

Ⅶ升级中，此时只需等待升级完成即可，不要做任何操作。

Ⅷ升级中刷机完成后直接点击‘重启’，完成刷机