先锋音讯语音导航系统

IP-PBX用户手册

XF-PCI /VH4/VH8/VH16

2009年12月

目  录

第一部分、概论--------------------------------------------------------------------------------------------------------	1

第一章、IP-PBX简介-------------------------------------------------------------------------------------------	1

第二部分、硬件和软件安装-----------------------------------------------------------------------------------------	3

第二章、IP-PBX硬件安装-------------------------------------------------------------------------------------	3

第三章、IP-PBX软件安装-------------------------------------------------------------------------------------	3

第三部分、控制台操作-----------------------------------------------------------------------------------------------	4

第四章、IP-PBX系统参数设置-------------------------------------------------------------------------------	4

4.1、IP-PBX基本控制参数设置------------------------------------------------------------------------	4

4.1.1、系统接入的外线信号音参数设置--------------------------------------------------------	4

4.1.2、语音信箱文件存放的路径设置-----------------------------------------------------------	4

4.1.3、系统是否录音总控制和录音文件存放的路径设置-----------------------------------	5

4.1.4、工作服务时间的参数设置-----------------------------------------------------------------	5

4.2、IP-PBX呼叫控制参数设置------------------------------------------------------------------------	5

4.2.1、首拨号码的设置-----------------------------------------------------------------------------	6

4.2.2、外线控制参数的设置-----------------------------------------------------------------------	8

4.2.3、分机控制参数的设置-----------------------------------------------------------------------	9

4.2.4、会议参数的设置-----------------------------------------------------------------------------	9

4.3、IP-PBX通道和分机号码设置---------------------------------------------------------------------	10

4.3.1、广播对应通道的设置-----------------------------------------------------------------------	10

4.3.2、分机对应通道的设置-----------------------------------------------------------------------	11

4.3.3、外线对应通道的设置-----------------------------------------------------------------------	11

4.4、IP-PBX分机呼出限制拨打号码的设置---------------------------------------------------------	12

第五章、IP-PBX系统VoIP参数的设置--------------------------------------------------------------------	13

5.1、IP基本规则设置-------------------------------------------------------------------------------------	13

5.2、IP网络规则设置-------------------------------------------------------------------------------------	13

5.3、IP网关呼叫规则设置-------------------------------------------------------------------------------	13

5.4、IP网守呼叫规则设置-------------------------------------------------------------------------------	14

第六章、IP-PBX系统的信息查询----------------------------------------------------------------------------	15

6.1、呼叫信息查询----------------------------------------------------------------------------------------	15

6.2、录音信息查询----------------------------------------------------------------------------------------	15

6.3、语音信箱信息查询----------------------------------------------------------------------------------	16

第七章、操作员管理--------------------------------------------------------------------------------------------	17

第四部分、分机和外线操作-----------------------------------------------------------------------------------------	17

第八章、分机操作-----------------------------------------------------------------------------------------------	17

8.1、分机呼叫分机----------------------------------------------------------------------------------------	17

8.2、分机呼叫市话/国内长途/国际长途--------------------------------------------------------------	18

8.3、分机呼叫IP电话------------------------------------------------------------------------------------	19

8.4、随身密码呼叫（使用自己帐户利用任意分机进行呼叫）----------------------------------	19

8.5、接听来电----------------------------------------------------------------------------------------------	20

8.6、转接来电----------------------------------------------------------------------------------------------	20

8.7、代答来电----------------------------------------------------------------------------------------------	20

8.8、电话会议（包括三方通话）----------------------------------------------------------------------	20

8.9、更改分机密码----------------------------------------------------------------------------------------	20

8.10、分机上锁功能---------------------------------------------------------------------------------------	21

8.11、请勿打扰功能---------------------------------------------------------------------------------------	21

8.12、提醒功能---------------------------------------------------------------------------------------------	21

8.13、禁止代答功能---------------------------------------------------------------------------------------	21

8.14、主人留言功能---------------------------------------------------------------------------------------	21

8.15、呼叫前转移功能------------------------------------------------------------------------------------	21

8.16、遇忙转移功能---------------------------------------------------------------------------------------	21

8.17、无人接听转移功能---------------------------------------------------------------------------------	21

8.18、操作语音信箱功能---------------------------------------------------------------------------------	22

8.19、广播功能---------------------------------------------------------------------------------------------	22

第九章、外线操作-----------------------------------------------------------------------------------------------	22

9.1、外线呼入-----------------------------------------------------------------------------------------------	22

9.2、外线广播-----------------------------------------------------------------------------------------------	22

9.3、外线查询语音信箱-----------------------------------------------------------------------------------	22

9.4、外线拨打IP电话-------------------------------------------------------------------------------------	22

第五部分、IP-PBX功能速查表-------------------------------------------------------------------------------------	23

第十章、IP-PBX功能速查表----------------------------------------------------------------------------------	23

第一章、IP-PBX简介

本公司推出的IP-PBX数字交换系统是一个更加体现人性化的全数字可编程数字交换系统，不仅具有传统的交换机功能，更具有一切数字化的功能，如主叫显示、录音、呼叫转移等。下面简单概述本系统的功能特点。

1、容量灵活

1—128路分机和外线数量，可以任意平滑升降。

2、界面友好，操作灵活

显示界面友好，清晰易懂。控制操作即可以在控制台，也可以在分机，控制灵活。使用简单，易于掌握。

3、电脑话务员

当外线呼入时，系统自动启动语音系统，对呼入进行语音提示，与呼入进行语音交互。

4、外线信号音参数可以灵活设置

外线信号音可以灵活设置，适应更广的电信接入系统。

5、外线呼入的振铃次数可控

可以指定外线呼入的振铃次数，当达到设置的振铃次数时，才能被接入系统。

6、外线按键超时控制

当外线呼入时，如果超过一定时间没有呼叫分机，则系统自动切断来电，释放外线，以防止恶意呼叫。

7、外线自动加拨字头

对于外线是汇线通等需要再次拨号的，系统可以自动拨打设置字头，省却分机拨打。

8、外线呼入呼出限制

可以限制外线的呼叫功能，即设置为只有呼入功能的外线不能呼出，设置为只有呼出功能的外线不能呼入，只有设置为呼入呼出功能的外线才能既可以呼入，又可以呼出。

9、分机呼入呼出限制

可以限制分机的呼叫功能，即设置为只有呼入功能的分机不能呼出，设置为只有呼出功能的分机不能呼入，只有设置为呼入呼出功能的分机才能既可以呼入，又可以呼出。

10、分机呼叫限制

A、没有被限制呼出功能的分机才可以被呼出；

B、没有被限制呼出外线功能的分机才可以拨打外线；

C、还有三组限制号码组别，限制分机呼出到外线的号码。即当分机利用外线呼出时，只有不被限制的外线号码才能被呼出，而被限定的特殊外线号码不能被呼出。

11、分机通话时间设置

可以设置分机的最大通话时间，当分机与外线通话时，如果超过限制时间，则系统自动切断分机与外线的连接。

12、分机密码

分机可以设置自己的密码，以保护留言等信息绝对私有。

13、分机号码长度灵活

可以任意设置分机的号码长度，只要统一即可。

14、总机双号码

对于外线呼入，总机号码为0，对于分机，总机可以有另外号码，便于使用。

15、呼叫功能

A、内线呼叫内线

直接拨打分机号码即可实现分机拨打分机。

B、内线呼叫外线

可以将外线分成市话、国内长途和国际长途三种，当内线呼叫外线时，系统可以根据内线首拨号码来区别使用不同的外线进行呼叫。

C、外线呼叫内线

外线呼入时，系统可以根据设置，选择直接给总机振铃或播放语音提示。

16、转接功能

A、外线呼入后，任一分机接听之后，都可以再转接给另外分机，并可以无限制循环下去。

B、当分机使用外线呼出后，分机可以再转接给另外分机，并可以无限制循环下去。

17、代答功能

当分机振铃时，任一分机均可以通过特殊按键，来代答正在振铃的分机，并进行通话。

18、呼叫转移

A、呼叫前转移：即当有外线呼入该分机时，自动转接到转移分机或转移到外线。

B、遇忙呼叫转移：即当有外线呼入该分机时，如果分机正忙，则自动转接到转移分机或转移到外线。

C、无人接听呼叫转移：即当有呼入该分机时，如果分机无人接听，则自动转接到转移分机或转移到外线。

19、随身密码功能，即可以在本系统的任一分机上，通过自己分机的密码拨打电话，呼叫权限

仅仅受自己分机的分机限制，呼叫信息记录也记录到自己的分机上。

20、对于呼叫转移，既可以转移到本系统的分机上，也可以转接到其它外线上。

21、分机可以获得主叫信息

A、当分机拨打分机时，被叫分机的来电显示为主叫分机的分机号码。

B、当外线呼叫分机时，被叫分机的来电显示为主叫外线的分机号码。

C、当分机进行转接时，被叫分机的来电显示为转接分机的分机号码。

22、留言功能（语音信箱）

A、主人留言：当分机无人接听时，系统自动播放主人留言。

B、客人留言：当外线呼入时，如果分机正忙或无人接听，外线可以做录音留言。

如果分机有语音留言，则分机的摘机声音与正常时不同，可以在分机上听取留言。

23、三方通话和会议功能

当有外线呼入时，分机可以与外线进行多方会议，与会人数最多为16位，而且每位参与者的语音能量可以控制。

24、分机上锁功能

上锁的分机不能进行呼出操作

25、分机提醒功能

可以设置分机每天一次的定时提醒或当天一次的定时提醒功能

27、分机免打扰功能

当分机设置了请勿打扰功能后，有呼入到分机的电话时，不给分机振铃。

28、分机禁止代答功能

当分机设置该功能后，其他分机将不能被代答。

29、话单信息

对于分机所有呼叫，均有详细话单记录，话单记录可以浏览和删除。

30、通话录音

可以设置对所有分机或特殊分机进行通话录音，录音信息可以查询和删除，并可以通过电脑的声卡播放录音。

31、操作员管理

管理菜单和退出系统均实行用户和密码限制，系统绝对安全。

32、所有分机设置操作均有语音提示，更能体现人性化。

33、对于附带IP资源的设备，分机和外线可以通过IP进行呼叫。

第二章、IP-PBX硬件安装

请参阅“IP-PBX安装设置流程”。

第三章、IP-PBX软件安装

运行Setup.exe文件，按照向导一步一步进行，便可安装IP-PBX软件。

安装完毕，在“开始”菜单中点击“程序”中“先锋音讯行业语音导航系统”里的“语音导航系统”，即可进入系统，系统初始界面如下：

图3-1

第四章、IP-PBX系统参数设置

IP-PBX数字交换系统的系统参数的设置在主菜单“系统参数设置”里，包含基本参数设置、呼叫参数设置、通道和分机号码设置、分机限拨号码组别设置等。这些参数控制着本系统的交换功能。

4.1、IP-PBX基本控制参数设置

IP-PBX基本控制参数设置在主菜单“系统参数设置”里的“基本参数设置”子菜单下，包含系统接入的外线信号音参数设置、语音信箱文件存放的路径设置、系统是否录音总控制和录音文件存放的路径设置、工作服务时间的参数设置等。

点击主菜单“系统参数设置”里的“基本参数设置”子菜单，就会出现IP-PBX基本控制参数设置对话框，如下图：

图4-1

4.1.1、系统接入的外线信号音参数设置

系统接入的外线信号音参数有三种，分别是拨号音、回铃音和忙音，其中：

拨号音参数的设置在“图4-1”中的“中继线路（外线）拨号音”一栏中。

回铃音参数的设置在“图4-1”中的“中继线路（外线）回铃音”一栏中。

忙音参数的设置在“图4-1”中的“中继线路（外线）忙音”一栏中。

在缺省情况下，系统接入的外线信号音参数已经设置为国标标准，如果接入设备提供的是国标标准的信号音，则该项设置就可以采用系统出厂时的缺省设置；如果接入设备提供的不是国标标准的信号音，这些参数可以做适当调整。

绝大多数的接入设备提供的信号音都是国标标准的，所以这些参数绝大多数情况不需要用户重新设置。

重要提示：在修改这些参数前，一定记录系统缺省设置，以便恢复。

4.1.2、语音信箱文件存放的路径设置

系统提供语音信箱功能，并自动启动该功能，以记录因分机无人接听或分机正忙而无法接听的呼入者的留言。

语音留言以文件的方式存放于系统磁盘中，其文件路径可以根据需要随时修改。

语音信箱文件存放路径的设置在“图4-1”中的“语音信箱参数”一栏中。

4.1.3、系统是否录音总控制和录音文件存放的路径设置

本系统可以对分机的呼入和呼出通话进行录音，而且是否对分机录音采取总控制和单独控制两种结合使用方式。总控制负责控制所有分机是否录音，单独控制仅仅对单个分机起作用。

如果录音总控制设置为“不启动”录音，则不管单独控制设置成什么，都将不录音；

如果录音总控制设置为“启动”录音，则：

如果录音单独控制处设置为“启动”录音，则对相应分机录音；

如果录音单独控制处设置为“不启动”录音，则不对相应分机录音；

在这里设置的是录音总控制，其在“图4-1”中的“录音参数”一栏中设置。录音单独控制的详细说明请参考第四章中的4.3.2节

对分机呼入和呼出通话的录音采用文件的方式存于系统磁盘中，其文件路径可以根据需要随时修改。

语音信箱文件存放路径的设置在“图4-1”中的“录音参数”一栏中。

4.1.4、工作服务时间的参数设置

工作服务时间的参数设置在“图4-1”中的“工作时间设置”一栏中。

工作服务时间是指公司的上班时间，系统将每天的工作服务时间分为三个时段，分别是工作时间，午休时间和下班时间，当有外线呼入时系统根据当前时间来播放不同的语音，上班时间播放语音“ComMessage.tel”，午休时间播放语音“NoonMessage.tel”，下班时间播放语音“NoWorkMessage.tel”。当然，该功能也可以屏蔽，只需设置“图4-1”中的“是否启动工作时间”为“启动”即可。如果“不启动”工作时间，则系统都播放语音“ComMessage.tel”。

4.2、IP-PBX呼叫控制参数设置

IP-PBX呼叫控制参数设置在主菜单“系统参数设置”里的“呼叫参数设置”子菜单下，包含首拨号码的设置、外线控制参数的设置、分机控制参数的设置、会议参数的设置等。

点击主菜单“系统参数设置”里的“呼叫参数设置”子菜单，就会出现IP-PBX呼叫控制参数设置对话框，如图4-2所示。

图4-2

4.2.1、首拨号码的设置

分机摘机后，可以进行分机对分机的呼叫、对外线的呼叫、对IP的呼叫、以及就本分机的特殊功能进行一些设置。为了区分上述操作，需要设置分机摘机后的首拨号码。

外线呼入后，外线可以呼叫分机、广播、查询语音信箱等，为区分上述操作，也需要设置外线呼入后的首拨号码。

首拨号码的设置在“图4-2”中的“首拨号码的设置”一栏中。

下面详细叙述各个设置：

- 分机拨打外线首拨号码：

一般从电信申请的外线可以划分三种类别，分别为：

市话线，即其权限只能拨打本地市话；

国内长话线，即其权限可以拨打国内长话；

国际长话线，即其权限可以拨打国际长话。

而当这些外线接入本系统后，可以按上述类别和它们的组合来设置外线通道，详细说明参见4.3.3节

对于分机摘机后，如果首拨号码前缀与该项设置相符，系统将选择设置有“市话”功能的外线与之连接，供分机呼出。

系统缺省设置为“9”，可以更改，但不能与其它配置或分机号码前缀相同。

- 分机拨打国内长途首拨号码：

一般从电信申请的外线可以划分三种类别，分别为：

市话线，即其权限只能拨打本地市话；

国内长话线，即其权限可以拨打国内长话；

国际长话线，即其权限可以拨打国际长话。

而当这些外线接入本系统后，可以按上述类别和它们的组合来设置外线通道，详细说明参见4.3.3节

对于分机摘机后，如果首拨号码前缀与该项设置相符，系统将选择设置有“国内长途”功能的外线与之连接，供分机呼出。

系统缺省设置为“8”，可以更改，但不能与其它配置或分机号码前缀相同。

- 分机拨打国际长途首拨号码：

一般从电信申请的外线可以划分三种类别，分别为：

市话线，即其权限只能拨打本地市话；

国内长话线，即其权限可以拨打国内长话；

国际长话线，即其权限可以拨打国际长话。

而当这些外线接入本系统后，可以按上述类别和它们的组合来设置外线通道，详细说明参见4.3.3节

对于分机摘机后，如果首拨号码前缀与该项设置相符，系统将选择设置有“国际长途”功能的外线与之连接，供分机呼出。

系统缺省设置为“7”，可以更改，但不能与其它配置或分机号码前缀相同。

- 拨打IP首拨号码：

如果系统具有IP通话功能，对于分机摘机后，如果首拨号码前缀与该项设置相符，系统将选择有效的IP通路与之连接，供分机呼出；如果外线呼入，然后拨打的号码前缀与该项设置相符，则外线进入IP呼叫状态（俗称上车），外线上车需要输入分机号码和分机密码以及被叫号码，详细说明请参阅第9.4节--外线拨打IP电话。

系统缺省设置为“6”，可以更改，但不能与其它配置或分机号码前缀相同。

- 分机/外线语音信箱首拨号码：

本系统提供分机和外线均可以查询语音信箱的功能，当分机摘机或外线呼入时，如果拨打的号码前缀与该项设置相符，则进入语音信箱操作状态，用户可根据语音提示进行操作。

系统缺省设置为“50”，可以更改，但不能与其它配置或分机号码前缀相同。

- 分机/外线广播的首拨号码：

如果分机想广播，或外线呼入想广播时，就可以拨打该前缀号码，则系统进入广播状态，用户可根据语音提示进行操作。

系统缺省设置为“51”，可以更改，但不能与其它配置或分机号码前缀相同。

- 分机代答的首拨号码：

对于分机摘机后，如果首拨号码前缀与该项设置相符，系统将继续接收分机按键，如果分机输入其它分机号码，并且那个分机正在振铃，则系统自动停止振铃分机的振铃，并将呼入到振铃分机的呼入与当前分机接通，进行通话。

系统缺省设置为“#”，可以更改，但不能与其它配置或分机号码前缀相同。

- 修改分机密码的首拨号码：

每个分机都有一个自己的私有密码，该密码在初始时，被设置为“000000”，分机机主可以在自己的分机上，通过电话修改自己的分机密码。如果首分机摘机后，拨打的号码前缀与该项设置相符，则进入修改分机密码状态，用户可根据语音提示进行操作。

系统缺省设置为“40”，可以更改，但不能与其它配置或分机号码前缀相同。

- 设置分机上锁首拨号码：

当自己离开座位时，可以将分机上锁，这样分机就不能被他人使用。

如果首分机摘机后，拨打的号码前缀与该项设置相符，则进入分机上锁状态，用户可根据语音提示进行操作。

系统缺省设置为“41”，可以更改，但不能与其它配置或分机号码前缀相同。

- 设置请勿打扰首拨号码：

当自己不希望有电话被接入时，可以使用请勿打扰功能，此时如果有呼入，系统将提示分机正忙。

如果首分机摘机后，拨打的号码前缀与该项设置相符，则进入设置请勿打扰状态，用户可根据语音提示进行操作。

系统缺省设置为“42”，可以更改，但不能与其它配置或分机号码前缀相同。

- 设置分机提醒首拨号码：

当自己有事需要提醒时，可以利用本系统的分机提醒功能，分机提醒功能可以在设置的时间振铃以达到提醒的功能。

如果首分机摘机后，拨打的号码前缀与该项设置相符，则进入分机提醒功能设置状态，用户可根据语音提示进行操作。

系统缺省设置为“43”，可以更改，但不能与其它配置或分机号码前缀相同。

- 设置分机禁止代答首拨号码：

如果自己的电话不希望他人代答，则可以设置本功能。设置了本功能的分机不能被任何分机代答，只能在本分机进行接听来电。

如果首分机摘机后，拨打的号码前缀与该项设置相符，则进入分机禁止代答设置状态，用户可根据语音提示进行操作。

系统缺省设置为“44”，可以更改，但不能与其它配置或分机号码前缀相同。

- 设置分机主人留言首拨号码：

当自己离开座位时，如果有呼叫进入，则无法接听，此时如果设置了主人留言，则系统会自动播放主人留言。

如果首分机摘机后，拨打的号码前缀与该项设置相符，则进入主人留言状态，用户可根据语音提示进行操作。

系统缺省设置为“45”，可以更改，但不能与其它配置或分机号码前缀相同。

- 设置分机呼叫前转移首拨号码：

当自己离开座位时，可以设置分机呼叫前转移功能，当有呼入该分机的呼叫时，系统自动呼叫转移到的号码。转移到的号码可以是分机，也可以是外线号码，但转移到外线的分机，必须要有相应的权限。

如果首分机摘机后，拨打的号码前缀与该项设置相符，则进入分机呼叫前转移状态，用户可根据语音提示进行操作。

系统缺省设置为“46”，可以更改，但不能与其它配置或分机号码前缀相同。

- 设置分机遇忙呼叫转移首拨号码：

当自己正在通话时，如果有呼叫进入，则无法接通，可以设置分机遇忙转移功能，当分机正忙，又有该分机的呼入时，系统自动呼叫转移到的号码。转移到的号码只能是分机。

如果首分机摘机后，拨打的号码前缀与该项设置相符，则进入分机遇忙转移状态，用户可根据语音提示进行操作。

系统缺省设置为“47”，可以更改，但不能与其它配置或分机号码前缀相同。

- 设置分机无人接听呼叫转移首拨号码：

当自己离开座位时，如果有呼叫进入，则无法接听，可以设置分机无人接听转移功能，当分机有呼入而无人接听时，系统自动呼叫转移到的号码。转移到的号码只能是分机。

如果首分机摘机后，拨打的号码前缀与该项设置相符，则进入分机无人接听转移状态，用户可根据语音提示进行操作。

系统缺省设置为“48”，可以更改，但不能与其它配置或分机号码前缀相同。

- 设置分机随身密码功能首拨号码：

当自己来到另外分机旁，又需要拨打外线时，可以在就近分机使用自己的分机密码进行拨号，而拨打权限由自己分机决定，呼叫记录也记录在自己的分机上。

如果首分机摘机后，拨打的号码前缀与该项设置相符，则进入分机随身密码拨号功能状态，用户可根据语音提示进行操作。

系统缺省设置为“49”，可以更改，但不能与其它配置或分机号码前缀相同。

4.2.2、外线控制参数的设置

外线控制参数有外线呼入接听的振铃次数、外线呼入后的按键超时时间、外线呼入直接给总机振铃、是否开启中继连号功能等。

外线控制参数的设置在“图4-2”中的“外线控制参数的设置”一栏中。

下面详细叙述各个设置：

- 外线呼入接听的振铃次数

当有外线呼入本系统时，为了收取来电显示信息或其它原因，可以在外线振铃到一定次数后，才摘机，这个次数就由本项参数决定。

系统缺省设置为“2”，可以更改，范围可以0—20。

- 外线呼入后的按键超时时间

当有外线呼入本系统时，如果呼叫方忘记挂机或就是恶意呼叫，在接入系统后，并不拨号，如果持续一段时间，系统就会挂机切断连接，这个时间就由本项参数决定。

系统缺省设置为“10”，可以更改，范围可以1—65535，单位为秒。

- 外线呼入直接给总机振铃

当有外线呼入本系统时，系统接入有两种选择，分别是：

摘机后直接给分机振铃，给外线发送回铃音；

摘机后播放一段提示语音，以引导呼入拨打相应的分机号码。

系统缺省设置为“播放提示音信息”，可以更改，改后即生效。

- 是否开启中继连号功能

当有一批外线接入系统，而各条外线又各有号码时，可以采用本功能。

采用本功能后，可以对外公布一个号码，而由这个号码控制呼入到其它号码。

系统缺省设置为“关闭中继连号功能”，可以更改，改后需要退出系统，再重新进入才能生效。

4.2.3、分机控制参数的设置

分机控制参数的设置主要设置一些分机的公共特性，有分机号码的长度、分机无人接听振铃次数、分机正常信号音的频率、分机有留言时拨号音的频率、分机拍叉（闪断）时间、总机0所对应的分机号码等。

分机控制参数的设置在“图4-2”中的“分机控制参数的设置”一栏中。

下面详细叙述各个设置：

- 分机号码的长度

所有的分机号码长度必须一致，本参数决定分机号码长度，其取值可以为2—8，系统

缺省设置为3。

- 分机无人接听振铃次数

当给分机振铃时，判断分机无人接听时的振铃次数，其取值可以为2—65535，系统缺省设置为10。

- 分机正常信号音的频率

系统给分机发送各种提示音（如拨号音、忙音、回铃音等）的频率，其取值可以为300—3400，系统缺省设置为350。

- 分机有留言时拨号音的频率

系统给分机有语音留言时，如果分机摘机时所播放的拨号音的频率，其取值可以为300—3400，系统缺省设置为600。该频率优先⑶中的频率发送。

- 分机拍叉（闪断）时间

当分机与他人在通话时，如果希望转接或召开会议，需要首先拍叉，但拍叉时间不能超过本参数的设置值，如果超过，则系统认为分机挂机。其取值可以为100—65535，系统缺省设置为500，单位为毫秒。

- 总机0所对应的分机组别

对于外线呼入，需要一个总机，号码固定为0，当呼入无法确定分机号码时，可以使用总机进行查询。而总机本身也是系统中的一组分机，通过该设置，将总机与特定的一组分机联系起来，系统缺省的总机分机组别为“0”，用户可以根据自己的具体情况进行适当更改；但修改必须与分机的设置对应。当有外线呼入，并按“0”后，系统将在这一组分机中查找空闲的分机，进行振铃。

4.2.4、会议参数的设置

会议参数的设置主要设置分机召集会议的首拨号码、成员加入会议的增益等。

会议参数的设置在“图4-2”中的“会议参数的设置”一栏中。

下面详细叙述各个设置：

- 分机召集会议的首拨号码

只能分机召集会议，召集会议必须在有两方在呼叫后的通话中进行，并且分机具有召集会议的功能。该首拨号码在分机拍叉后拨出，则通话双方即进入会议，分机又可以通过拍叉邀请其他分机加入会议。系统缺省的总机分机号码为“#”，用户可以根据自己的具体情况进行适当更改，但不能与分机号码首位相同。

- 成员加入会议的增益

每个加入会议的成员的讲话在传送给与会他人时，都可以适当增大或减小音量，该参数便是控制增大或减小幅度的，建议取值为0，其意义为不增不减，可以取值范围为-16—16，单位dB。

4.3、IP-PBX通道和分机号码设置

IP-PBX通道和分机号码设置在主菜单“系统参数设置”里的“通道和分机号码设置”子菜单下，包含广播对应通道的设置、分机对应通道的设置、外线对应通道的设置等。

点击主菜单“系统参数设置”里的“通道和分机号码设置”子菜单，就会出现IP-PBX通道和分机号码设置对话框，如下图：

图4-3

本系统的硬件提供广播、分机和外线三种通道类型，不同的通道类型有不同的配置和不同的功能，其中分机通道作为分机使用，直接连接电话机；广播通道作为广播使用，在板卡的音频接口输出信号到音箱；而外线模块则只能连接外线，下面详细叙述这三种应用的配置。

4.3.1、广播对应通道的设置

本系统提供广播功能，广播功能占用一个通道，并且只能是第一通道。每个系统只能有一个广播通道。在图4-3中，只要在“基本参数”一栏中设置“通道号码”为0、“通道类型”为广播，再按“添加”按钮，即可完成广播通道的设置。

只要连接本系统硬件的音频输出端口到功放或扬声器，就可以实现广播的功能。

如果要修改广播通道参数，可以在浏览框中，用鼠标双击该条列表，该通道信息便自动显示在下面各个编辑框内，加以修改，再按修改按钮即可完成修改。

如果要删除广播通道参数，可以在浏览框中，用鼠标双击该条列表，该通道信息便自动显示在下面各个编辑框内，再按删除按钮即可完成删除。

4.3.2、分机对应通道的设置

分机对应的通道类型必须为分机。

分机参数以及它们的作用如下：

- 基本参数

  - 通道号码：与硬件对应的通道编号，从0开始。

  - 通道类型：与硬件有关，必须为分机。

  - 呼入出类别：根据对分机的限制而设置：

如果限制分机呼出，则设置为呼入；

如果限制分机呼入，则设置为呼出；

如果不限制分机呼入呼出，则设置为呼入呼出；

如果禁止分机使用，则设置为禁止使用。

  - 本机号码：即分机号码，其位数由4.2.3节中的“分机号码长度”参数决定。

  - 说明：仅仅起一种标识作用，可以是分机的所有者。

  - IP主叫号码：当拨打IP电话时，有些网守需要主叫号码，本参数便是。

- 分机参数

  - 分机分组组别：本系统支持分机分组，共可以分成八组，组号为0—7。当代答或转接电话时，可以使用组方式。

  - 分机限制拨打组别：对于分机呼出到外线，有些号码是限制呼叫的，共有三组限制，用户可以依据实际情况来选择限制设置。关于限制组别，可以参考4.4节。

  - 分机有权拨打IP：该项为IP上车使用，即在外线呼入需要上车时，除需要输入分机号码和分机密码外，还要验证该项权限。

  - 分机有权召集会议：在双方通话时，分机可以召集会议，但必须该项权限开放。关于如何进入会议，可以参考4.2.4节。

  - 分机有权呼叫转移到外线：当分机设置呼叫转移时，既可以转移到分机，也可以转移到外线，本参数限制或不限制分机呼叫转移到外线，用户可以根据实际情况设置。

  - 分机有权广播：分机或外线拨入时，可以启动广播功能，但分机必须开放该权限。关于如何进入广播，可以参考4.2.1节。

  - 对分机通话录音：无论分机呼入或呼出，均可以录音，但是：

当总控录音关闭时，该设置没有意义；

当总控录音开启时，

如果该项选择“允许录音”，则对分机进行录音；

如果该项选择“禁止录音”，则不对分机进行录音。

  - 分机有权拨打外线：设置分机是否有权拨打外线，外线包括市话和各种长话。

  - 限制分机与外线通话时间：当有外线呼入或分机通过外线呼出时，本参数限

制通话时间，通话时间以秒为单位。

4.3.3、外线对应通道的设置

外线对应的通道类型必须为外线。

外线参数以及它们的作用如下：

⑴、基本参数

①、通道号码：与硬件对应的通道编号，从0开始。

②、通道类型：与硬件有关，必须为外线。

③、呼入出类别：根据对外线的限制而设置：

如果限制分机利用该条外线呼出，则设置为呼入；

如果限制分机利用该条外线呼入，则设置为呼出；

如果不限制分机利用该条外线呼入呼出，则设置为呼入呼出；

如果禁止该条外线使用，则设置为禁止使用。

④、本机号码：即外线号码，正确设置该项，以便在通话记录中记录该外线的呼

叫情况。

⑤、说明：仅仅起一种标识作用，可以是外线的一种识别，没有特殊意义。

⑥、IP主叫号码：当拨打IP电话时，有些网守需要主叫号码，本参数便是。

⑵、外线参数

①、外线呼出时需要加拨的字头：设置在分机抢到该外线进行呼出时，首先加拨号码。如对电信的汇线通，则可加拨“9”。

②、外线线路类别：有市话、国内长途和国际长途三种，以及这三种的组合。该项与分机呼出有关，详细可参考4.2.1节。

③、该号码为中继连线主从号码：如果启动中继连线，必须有一条外线设置为主号码，其它外线设置为从号码。

④、中继连线从号码：如果启动中继连线，并且在第③项中设置为“从号码”，则必须添该项。

4.4、IP-PBX分机呼出限制拨打号码的设置

IP-PBX分机呼出限制拨打号码的设置在主菜单“系统参数设置”里的“分机限拨号码组别设置”子菜单下，共有三个组别可供设置。

点击主菜单“系统参数设置”里的“分机限拨号码组别设置”子菜单，就会出现IP-PBX分机呼出限制拨打号码的设置对话框，如下图：

图4-4

可以将所有分机限制拨打的外线号码分成关联的三组，并分别输入到上表中，再在4.3.2节中加到限制的分机上即可。

第五章、IP-PBX系统VoIP参数的设置

本系统具有VoIP功能，可以通过网络来拨打电话，这是一组特殊的应用，与网络电话落地提供商关系密切，所以直接从网络电话落地提供商处获得相关参数，分别添入系统各个设置对话框中即可。

下面简单说明一下VoIP参数的设置，详细说明请参考VoIP参数设置手册。

5.1、IP基本规则设置

图5-1

5.2、IP网络规则设置

图5-2

5.3、IP网关呼叫规则设置

图5-3

5.4、IP网守呼叫规则设置

图5-4

第六章、IP-PBX系统的信息查询

对于分机的呼入呼出信息、通话录音信息、语音信箱信息都可以通过控制台进行查询、删除等操作。还可以通过控制台对通话录音进行回放。

6.1、呼叫信息查询

查询界面如下，输入查询条件，点击查询按钮即可查询；也可以点击清除列表按钮来删除呼叫信息。

图6-1

6.2、录音信息查询

录音信息是以文件的方式存放于系统硬盘，用户可以根据需要拷贝保存。

录音信息查询界面如下，输入查询条件，点击查询按钮即可查询；也可以点击清除列表按钮来删除录音信息。

对于录音信息，可以通过声卡连接扬声器来播放，即要想在控制台播放录音文件，主机必须配备声卡。

如果想播放某个录音条目，在列表框里双击要播放的条目，则在放音文件名称里出现语音文件名称，点击开始放音按钮即可放音。如果想停止放音，点击停止放音按钮即可。

图6-2

6.3、语音信箱信息查询

语音信箱信息是以文件的方式存放于系统硬盘，用户可以根据需要拷贝保存。

语音信箱信息查询界面如下，输入查询条件，点击查询按钮即可查询；也可以点击清除列表按钮来删除录音信息。

图6-3

第七章、操作员管理

进入系统的管理和配置、退出系统，必须输入操作员的用户名称和用户密码，缺省的用户名称为“0000”，密码为“000000”。

用户可以根据需要，增加或删除用户，增加删除用户的对话框如下：

图7-1

第八章、分机操作

用户可以在分机电话上做各种各样的操作，如分机呼叫分机、分机呼叫市话、分机呼叫国内长途、分机呼叫国际长途、使用自己帐户利用任意分机进行呼叫、接听来电、转接来电、代答正在振铃的分机、电话会议（包括三方通话）、操作语音信箱、设置分机密码、设置分机呼叫前转移、设置分机遇忙转移、设置分机无人接听转移、设置分机主人留言、广播等，下面详细叙述：

8.1、分机呼叫分机

如果分机具有呼出权限，则分机可以呼叫在本交换机系统中的任意分机。

1、呼叫过程：

①、分机摘机：

分机摘机，交换机系统给分机发送拨号音。拨号音有频率和式样两种特性，其中：

频率——频率可以在一定范围内任意设置，设置方法参见

式样——式样在不同情况下不同，共有三种式样：

当分机设置了呼叫前转移时，拨号音为350毫秒有，350毫秒无

的周期性声音。

当分机的语音信箱有语音留言时，拨号音为350毫秒有，1000

毫秒无的周期性声音。

其它情况下，拨号音为连续的声音。

②、拨打对方分机号码：

当分机拨第一个号码后，系统停止播放拨号音，并一直等待拨打其它号码，直到拨打到足够数量（分机号码位数），系统才查找被呼叫的分机：

如果被呼叫的分机不存在，则给发起呼叫的分机发送忙音，忙音式样为350毫秒有，350毫秒无的周期性声音。

如果被呼叫的分机存在但正忙，则给发起呼叫的分机发送忙音，忙音式样为350毫秒有，350毫秒无的周期性声音。

如果被呼叫的分机存在又空闲，则给发起呼叫的分机发送回铃音，回铃音式样为1000毫秒有，4000毫秒无的周期性声音；给被呼叫的分机振铃，振铃式样也是1000毫秒有，4000毫秒无的周期性振铃。

③、被叫分机动作：

如果被叫分机无人接听，则给发起呼叫的分机发送忙音，忙音式样为350	毫秒有，350毫秒无的周期性声音。分机无人接听的时间长度可以自由设置，设置方法参见

如果被叫分机接听，则主叫分机和被叫分机就可以通话。

注：在上述过程中，主叫分机可以在任何时候挂机。

2、通话记录：

分机呼叫分机的操作被记录下来，可以在信息查询中查询呼叫记录。

3、通话录音

如果通道被允许录音，则分机从摘机到挂机之间的所有通话被录音，录音信息可以在信息查询中查询，并利用主机声卡进行播放。

4、通话时间长度限制

分机呼叫分机的通话，没有时间限制。

8.2、分机呼叫市话/国内长途/国际长途

如果分机必须同时具有呼出权限和呼叫外线的权限。

1、呼叫过程：

①、分机摘机：

分机摘机，交换机系统给分机发送拨号音。拨号音有频率和式样两种特性，其中：

频率——频率可以在一定范围内任意设置，设置方法参见

式样——式样在不同情况下不同，共有三种式样：

当分机设置了呼叫前转移时，拨号音为350毫秒有，350毫秒无

的周期性声音。

当分机的语音信箱有语音留言时，拨号音为350毫秒有，1000

毫秒无的周期性声音。

其它情况下，拨号音为连续的声音。

②、拨打市话/国内长途/国际长途的前缀：

如果有空闲的外线，则可以听到拨号音，可以继续拨打被叫号码。

如果没有空闲的外线，则听到催挂音，请挂机，稍后再拨。

③、拨打被叫号码：

系统实时检测分机所拨打的被叫号码，如果被叫号码被限制，则听到催挂音。否则可以继续拨号。

注：在上述过程中，主叫分机可以在任何时候挂机。

2、通话记录：

分机呼叫分机的操作被记录下来，可以在信息查询中查询呼叫记录。

3、通话录音

如果通道被允许录音，则分机从摘机到挂机之间的所有通话被录音，录音信息可以在信息查询中查询，并利用主机声卡进行播放。

4、通话时间长度限制

分机呼叫外线的通话，受分机通话时间限制，到达通话时间，系统自动切断分机与外线的连接，并催分机挂机。

缺省呼叫外线电话前缀是“9”，呼叫国内长途电话前缀是“8”，呼叫国际长途电话前缀是“7”。

8.3、分机呼叫IP电话

如果分机必须具有呼出权限。

1、呼叫过程：

①、分机摘机：

分机摘机，交换机系统给分机发送拨号音。拨号音有频率和式样两种特性，其中：

频率——频率可以在一定范围内任意设置，设置方法参见

式样——式样在不同情况下不同，共有三种式样：

当分机设置了呼叫前转移时，拨号音为350毫秒有，350毫秒无

的周期性声音。

当分机的语音信箱有语音留言时，拨号音为350毫秒有，1000

毫秒无的周期性声音。

其它情况下，拨号音为连续的声音。

②、拨打呼叫IP电话的前缀：

如果有空闲的IP资源，则可以继续拨打被叫号码。

如果没有空闲的IP资源，则听到催挂音，请挂机，稍后再拨。

③、拨打被叫号码，并以“#”号键结束：

被叫号码没有任何限制。

注：在上述过程中，主叫分机可以在任何时候挂机。

2、通话记录：

分机呼叫分机的操作被记录下来，可以在信息查询中查询呼叫记录。

3、通话录音

对IP通话，没有录音。

4、通话时间长度限制

对IP通话，不进行时间限制。

缺省呼叫IP电话前缀是“6”。

8.4、随身密码呼叫（使用自己帐户利用任意分机进行呼叫）

如果分机必须具有呼出权限。

1、呼叫过程：

①、分机摘机：

分机摘机，交换机系统给分机发送拨号音。拨号音有频率和式样两种特性，其中：

频率——频率可以在一定范围内任意设置，设置方法参见

式样——式样在不同情况下不同，共有三种式样：

当分机设置了呼叫前转移时，拨号音为350毫秒有，350毫秒无

的周期性声音。

当分机的语音信箱有语音留言时，拨号音为350毫秒有，1000

毫秒无的周期性声音。

其它情况下，拨号音为连续的声音。

②、拨打随身密码呼叫的前缀：

系统播放提示音。

③、拨打自己分机号码和分机密码：

如果分机号码和分机密码不符，则系统播放催挂音。

③、拨打被叫号码：

被叫号码受自己分机权限的限制。

注：在上述过程中，主叫分机可以在任何时候挂机。

2、通话记录：

分机呼叫分机的操作被记录下来，可以在信息查询中查询呼叫记录。

3、通话录音

如果通道被允许录音，则分机从摘机到挂机之间的所有通话被录音，录音信息可以在信息查询中查询，并利用主机声卡进行播放。

4、通话时间长度限制

分机呼叫外线的通话，受自己分机通话时间限制，到达通话时间，系统自动切断分机与外线的连接，并催分机挂机。

缺省随身密码呼叫前缀是“49”。

8.5、接听来电

分机振铃，摘机即可接听来电

1、通话记录：

分机呼叫分机的操作被记录下来，可以在信息查询中查询呼叫记录。

2、通话录音

如果通道被允许录音，则分机从摘机到挂机之间的所有通话被录音，录音信息可以在信息查询中查询，并利用主机声卡进行播放。

3、通话时间长度限制

如果分机接听的是外线的通话，受自己分机通话时间限制，到达通话时间，系统自动切断分机与外线的连接，并催分机挂机。

8.6、转接来电

分机拍话机插簧，在听到拨号音后，拨打要转接的分机号码即可。

分机拨打完要转接的分机号码，即可挂机。

如果分机不想转接，再次拍话机插簧即可继续原来通话。

8.7、代答来电

拨打代答前缀，再拨打代答分机号码即可。

对于设置了禁止代答的分机，不能被代答。

缺省代答来电前缀是“#”号。

8.8、电话会议（包括三方通话）

电话会议必须是在双方通话的情况下（可以是内线和内线，也可以是外线和内线），然后分召集会议和邀请分机加入会议两个步骤：

- 召集会议：只能分机召集会议，并且分机有召集会议的权限，分机拨打召集会议在双方通话的前提下，首先拍叉，然后拨打召集会议前缀即可。

- 邀请分机加入会议：只能分机邀请其他分机假如会议，并且分机有召集会议的权限。分机在会议状态，首先拍叉，然后拨打分机号码即可。

缺省召集会议前缀是“#”号。

8.9、更改分机密码

只能通过分机进行修改密码，而且只能修改本分机密码。

方法：拨打相应前缀，然后跟随语音提示进行即可。

缺省前缀是“40”

8.10、分机上锁功能

只能通过分机进行分机上锁，上锁分机不能呼叫内线和外线，但能呼入，也能操作分机的一些设置功能。

方法：拨打相应前缀，然后跟随语音提示进行即可。

缺省前缀是“41”

8.11、请勿打扰功能

只能通过分机设置分机请勿打扰，设置了请勿打扰的分机相当于没有呼入功能不能呼入。

方法：拨打相应前缀，然后跟随语音提示进行即可。

缺省前缀是“42”

8.12、提醒功能

只能通过分机设置分机提醒功能，设置了提醒功能的分机在约定的时间，系统将给分机振铃，当分机摘机时，播放语音提醒用户。

方法：拨打相应前缀，然后跟随语音提示进行即可。

缺省前缀是“43”

8.13、禁止代答功能

只能通过分机设置禁止分机被代答，如果分机设置了禁止被代答，当分机振铃时，将不能被其他分机代答。

方法：拨打相应前缀，然后跟随语音提示进行即可。

缺省前缀是“44”

8.14、主人留言功能

如果设有主人留言，当有外线呼入而无人接听时，系统将播放主人留言。只能通过分机进行设置主人留言，而且只能设置本分机的主人留言。

方法：拨打相应前缀，然后跟随语音提示进行即可。

缺省前缀是“45”

8.15、呼叫前转移功能

只能通过分机进行设置分机呼叫前转移，而且只能设置本分机的呼叫前转移。当设置了分机呼叫前转移后，分机摘机时，拨号音将变成忙音。转移号码即可以是分机，也可以是外线。

方法：拨打相应前缀，然后跟随语音提示进行即可。

缺省前缀是“46”

8.16、遇忙转移功能

只能通过分机进行设置分机遇忙转移，而且只能设置本分机的遇忙转移。转移号码即可以是分机，也可以是外线。

方法：拨打相应前缀，然后跟随语音提示进行即可。

缺省前缀是“47”

8.17、无人接听转移功能

只能通过分机进行设置分机无人接听转移，而且只能设置本分机的无人接听转移。转移号码即可以是分机，也可以是外线。

方法：拨打相应前缀，然后跟随语音提示进行即可。

缺省前缀是“48”

8.18、操作语音信箱功能

当分机有客人留言时，如果分机摘机，拨号音将变成600毫秒有，2秒无的提示音。分机可以听取客人留言，如下：

方法：拨打相应前缀，然后跟随语音提示进行即可。

缺省前缀是“50”

8.19、广播功能

分机必须具有广播的权限。

方法：拨打相应前缀，然后在提示音播完后，即可讲话。

缺省前缀是“51”

第九章、外线操作

当外线呼入时，可做呼叫分机、操作语音信箱、广播和拨打IP电话等操作，下面详细叙述：

9.1、外线呼入

拨打系统接入号码即可呼入系统，系统根据设置，然后播放相应提示音，引导呼入拨打分机号码或留言。

9.2、外线广播

这种方法通过验证分机号码、分机密码和分机有无广播权限的方式，来进行广播。

方法：通过任何外线拨打系统外线，当接入系统后，拨打相应前缀，后跟分机号码和分机密码，如果分机号码和分机密码正确，且分机有无广播权限，则可在提示音播完后，讲话；

否则系统将挂机。

缺省前缀是“51”

9.3、外线查询语音信箱

这种方法通过验证分机号码和分机密码的方式，可以听取任意分机的客人留言。

方法：通过任何外线呼叫系统，当接入系统后，拨打相应前缀，后跟分机号码和分机密码，然后跟随语音提示进行即可。

缺省前缀是“50”

9.4、外线拨打IP电话

这种方法通过验证分机号码和分机密码的方式，拨打IP电话，俗称“上车”。

方法：通过任何外线呼叫系统，当接入系统后，拨打相应前缀，后跟分机号码和分机密码，然后拨打被叫号码即可。

缺省前缀是“6”

第十章、IP-PBX功能速查表

一、控制台操作

1、进入“管理菜单”：

缺省的用户名称为“0000”，用户密码为“000000”。对于用户名称和密码可以在菜单“操作员管理”中添加、删除或更改。

2、基本参数设置：

在 “系统参数设置”菜单下的“基本参数设置”子菜单下设置系统的一些基本参数，如通话是否录音、录音文件的存放路径等。

3、呼叫参数设置：

在 “系统参数设置”菜单下的“呼叫参数设置”子菜单下设置系统的一些呼叫参数，详细请参考呼叫部分说明。

4、分机限拨号码组别设置：

在 “系统参数设置”菜单下的“分机限拨号码组别设置”子菜单下设置系统的一些分机的限拨号码，如长途等。共有三个限拨组，用户可以根据情况分类设置，然后在“通道和分机号码设置”菜单下的分机中选择限制的组别。

5、通道和分机号码设置：

在 “系统参数设置”菜单下的“通道和分机号码设置”子菜单下设置系统各个通道的外线线路和分机号码。根据通道的类型，进行适当设置，其中分机号码的长度应与在“呼叫参数设置”子菜单下设置的一致，出厂时的缺省值为3。

二、呼叫操作

1、呼入：

1》、分机呼叫分机：分机摘机、拨号即可。

2》、外线呼叫分机：有两种情况，

《1》、呼叫总机：拨打外线号码，接通后，按“0”。在“呼叫参数设置”子菜单下可以设置总机的组别，一旦有外线呼叫总机，系统将在组里选择空闲分机振铃。

《2》、呼叫分机：拨打外线号码，接通后，直接按分机号码。

2、呼出：

1》、分机呼叫分机：分机摘机、拨号即可。

2》、分机呼叫外线：有四种情况，分别是拨打市话、国内长途、国际长途和IP电话，根据在“呼叫参数设置”子菜单下可以设置的拨号前缀进行拨打即可。

3、转接：

无论是分机呼入，还是外线呼入，接通分机均可在本机上，适当拍打电话叉簧，在听到拨号音后，按需要转接的分机号码即可。

4、代答：

分机摘机，按键#，后面跟随正在振铃的分机号码即可。

5、操作语音信箱：

当分机有客人留言时，如果分机摘机，拨号音将变成600毫秒有，2秒无的提示音。有两种方法听取客人留言，如下：

通过分机听取：这种方法只能听取本分机的客人留言。

方法：分机摘机，按键50，然后跟随语音提示进行即可。

通过拨打外线听取：这种方法通过验证分机号码和分机密码的方式，可以听取任意分机的客人留言。

方法：通过任何外线呼叫系统，当接入系统后，按50，后跟分机号码和分机密码，然后跟随语音提示进行即可。

6、进行广播

有两种方法进行广播，如下：

通过分机广播：方法：分机摘机，按键51，然后在提示音播完后，即可讲话。

通过外线广播：这种方法通过验证分机号码、分机密码和分机有无广播权限的方式，来进行广播。

方法：通过任何外线拨打系统外线，当接入系统后，按键51，后跟分机号码和分机密码，如果分机号码和分机密码正确，且分机有无广播权限，则可在提示

音播完后，讲话；否则系统将挂机。

7、修改分机密码

只能通过分机进行修改密码，而且只能修改本分机密码。

方法：分机摘机，按键40，然后跟随语音提示进行即可。

8、分机上锁

只能通过分机进行分机上锁，上锁分机不能呼叫内线和外线，但能呼入，也能操作分机的一些设置功能。

方法：分机摘机，按键41，然后跟随语音提示进行即可。

9、设置分机请勿打扰

只能通过分机设置分机请勿打扰，设置了请勿打扰的分机相当于没有呼入功能不能呼入。

方法：分机摘机，按键42，然后跟随语音提示进行即可。

10、设置分机提醒

只能通过分机设置分机提醒功能，设置了提醒功能的分机在约定的时间，系统将给分机振铃，当分机摘机时，播放语音提醒用户。

方法：分机摘机，按键43，然后跟随语音提示进行即可。

11、禁止分机被代答

只能通过分机设置禁止分机被代答，如果分机设置了禁止被代答，当分机振铃时，将不能被其他分机代答。

方法：分机摘机，按键44，然后跟随语音提示进行即可。

12、设置分机主人留言

如果设有主人留言，当有外线呼入而无人接听时，系统将播放主人留言。只能通过分机进行设置主人留言，而且只能设置本分机的主人留言。

方法：分机摘机，按键45，然后跟随语音提示进行即可。

13、设置分机呼叫前转移

只能通过分机进行设置分机呼叫前转移，而且只能设置本分机的呼叫前转移。当设置了分机呼叫前转移后，分机摘机时，拨号音将变成忙音。转移号码即可以是分机，也可以

是外线。

方法：分机摘机，按键46，然后跟随语音提示进行即可。

14、设置分机遇忙转移

只能通过分机进行设置分机遇忙转移，而且只能设置本分机的遇忙转移。转移号码即可以是分机，也可以是外线。

方法：分机摘机，按键47，然后跟随语音提示进行即可。

15、设置分机无人接听转移

只能通过分机进行设置分机无人接听转移，而且只能设置本分机的无人接听转移。转移号码即可以是分机，也可以是外线。

方法：分机摘机，按键48，然后跟随语音提示进行即可。

16、三方通话和会议

本系统可以支持16组会议，每组会议的参与人数可为16人。

会议操作分为两个步骤，一是召集会议，二是邀请分机加入会议。

召集会议：

只有分机才可以召开会议。

方法：在通话的情况下，拍叉，然后在听到拨号音后，先按“#”号即可。

邀请分机进入会议：

只有分机可以邀请其它分机进入会议。

方法：先拍叉，再按其它分机号码，即可邀请其它分机加入会议。